Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский

Университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа по ОПД

Вариант: 1021

Выполнил: Тайлаков Константин Евгеньевич

Группа: P3106

Проверил: Воронин Иван Александрович

г. Санкт-Петербург 2026

Содержание

Лабораторная работа по *	1

Содержание	2

Основная часть	3

Заключение	4

Список литературы	5

Основная часть

Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Текст программы

| Адрес | Команда | Семантика | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 461 | +0200 | CLA | Очистка + начало |
| 462 | EE17 | ST IP+17 47A | Очищает результат |
| 463 | AE15 | LD IP+15 479 | Загружает X |
| 464 | 0740 | DEC | Декремент X |
| 465 | 0C00 | PUSH | Пушит X-1 в стек |
| 466 | D689 | CALL 689 | Вызов п\п |
| 467 | 0800 | POP | Забирает значение Xm = (4X-N2 or N1) из стека |
| 468 | 6E11 | SUB IP+11 47A | Вычитает значение Xm из RESULT |
| 469 | EE10 | ST IP+10 47A | Сохраняет Xm-RESULT в RESULT |
| 46A | AE0D | LD IP+D 478 | Загружает Y |
| 46B | 0C00 | PUSH | Пушит Y в стек |
| 46C | D689 | CALL 689 | Вызывает п\п |
| 46D | 0800 | POP | Забирает Ym = (4Y-N2 or N1) из стека |
| 46E | 6E0B | SUB IP+B 47A | Вычитает Ym из 47A, Ym-RESULT |
| 46F | EE0A | ST IP+A 47A | Сохраняет Ym-RESULT в RESULT |
| 470 | AE06 | LD IP+6 477 | Загружает Z |
| 471 | 0C00 | PUSH | Пушит Z в стек |
| 472 | D689 | CALL 689 | Вызывает п\п |
| 473 | 0800 | POP | Забирает Zm = (4Z-N2 or N1) из стека |
| 474 | 6E05 | SUB IP+5 47A | Вычитает Zm из 47A, Zm-RESULT |
| 475 | EE04 | ST IP+4 47A | Сохраняет Zm-RESULT в RESULT |
| 476 | 0100 | HLT | Остановка |
| 477 | 0124 | Z | Операнд |
| 478 | DEAD | Y | Операнд |
| 479 | 0BBB | X | Операнд |
| 47A | F98A | RESULT | Ответ, может быть любым числом изначально |
| 689 | AC01 | LD &1 | Загружает число из стека (X-1) |
| 68A | F303 | BPL IP+3 68E | Переходит в 68B, если число>0, иначе в 68E |
| 68B | 7E0A | CMP IP+A 696 | Сравнивает число с N1 ((X-1)?N1) |
| 68C | F201 | BMI IP+1 68E | Переходит в 68D, если (X-1)<N1, иначе в 68E |
| 68D | CE05 | JUMP IP+5 693 | Переходит в 693 |
| 68E | 4C01 | ADD &1 | Добавляет число из стека к нему же (2(X-1)) |
| 68F | 4C01 | ADD &1 | Добавляет число из стека к нему же (3(X-1)) |
| 690 | 4C01 | ADD &1 | Добавляет число из стека к нему же (4(X-1)) |
| 691 | 4E05 | ADD IP+5 697 | Добавляет N2 к текущему числу (4(X-1)+N2) |
| 692 | CE01 | JUMP IP+1 694 | Переходит в 694 |
| 693 | AE02 | LD IP+2 696 | Загружает N1 |
| 694 | EC01 | ST &1 | Сохраняет на стек текущее число |
| 695 | 0A00 | RET | Возвращает в программу |
| 696 | 0100 | N1 | Изначальное большое положительное число |
| 697 | FFFF | N2 | Изначальное число, которое прибавляется во время суммы |

Назначение программы

Основная программа работает по принципу:

_Берет изначальные X, Y, Z (для X выполняется декремент) и по очереди вызывает для них п\п, а после вычитает из RESULT и загружает туда же.

П\П работает по принципу:

Если число на входе (X) < 0, то на выход подается 4X+N2 (N2 по идее положительное), в случае X >= 0, идет сравнение с N1 (N1 по идее положительное), если X<N1, то на выход подается N1, в случае X>=N1 на выход подается 4X+N2.

ОП

Все числа – знаковые 16 разрядные

ОДЗ

x, y, z, n1, n2 принадлежат R

Заключение

Список литературы